Приложение № 3

к Договору № 32413838402

от «_____» ______________2024 г.

Перечень исполнительной документации, подлежащей ведению при выполнении работ по капитальному ремонту помещений, расположенных в районе Басманный города Москвы

1.2.6. Наружные, внутренние стены, перегородки:

1.2.6.1. Исполнительная схема устройства стен, перегородок.

1.2.6.2. Акт освидетельствования скрытых работ на устройство наружных, внутренних стен, перегородок.

1.2.6.3. Акт освидетельствования скрытых работ на крепление, конопатку и изоляцию перегородок оконных и дверных блоков.

1.2.6.4. Паспорта, сертификаты качества на применяемые материалы и изделия.

1.2.8. Двери, окна, витражные конструкции:

1.2.8.1. Акт освидетельствования скрытых работ установки дверных/оконных блоков/витражей (отдельно деревянные и металлические).

1.2.8.2. Акт освидетельствования скрытых работ установки противопожарных дверных/оконных блоков/витражей.

1.2.8.3. Акт освидетельствования скрытых работ по утеплению и герметизации монтажных швов.

1.2.8.4. Исполнительная схема по монтажу дверных/оконных блоков/витражей.

1.2.8.5. Пожарные сертификаты.

1.2.8.6. Паспорта, сертификаты качества на применяемые материалы и изделия.

1.2.10. Внутренние отделочные работы:

1.2.10.1. Акт освидетельствования скрытых работ на устройство оснований (каждый вид работ отдельно).

1.2.10.2. Акт освидетельствования скрытых работ на каждый конструктивный элемент пола (подстилающий слой, звукоизоляция, гидроизоляция, стяжка, включая и чистый пол).

1.2.10.3. Акт освидетельствования скрытых работ на каждый конструктивный отделочный слой стен (подготовка под черновую отделку, черновая отделка, подготовка под чистовую отделку, включая и чистовую отделку).

1.2.10.4. Акт освидетельствования скрытых работ на каждый конструктивный отделочный слой потолков (подготовка под черновую отделку, черновая отделка, подготовка под чистовую отделку, включая и чистовую отделку).

1.2.10.5. Акт освидетельствования скрытых работ на устройство подвесного потолка (каждый конструктивный элемент потолка отдельно).

1.2.10.6. Паспорта, сертификаты качества на применяемые материалы и изделия.

1.2.10.7. Пожарные сертификаты.

1.6. Дополнительные для пунктов 1.2.6.-1.2.10. настоящего перечня документы:

1.6.1. Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица.

1.6.2. Журнал входного контроля материалов.

1.6.3. Общий журнал работ.

1.6.4. Журнал авторского надзора.

| Заказчик: ГАУ «МосжилНИИпроект» Первый заместитель директора ___________________ С.И. Шувалов М.П. | Подрядчик: ООО «КОМПЛЕКС ИНЖИНИРИНГ» Генеральный директор __________________Д.А. Новиков М.П. |
| --- | --- |